有料老人ホームにおける

地震防災対策マニュアル作成の推進について

平成２５年度

大阪府福祉部高齢介護室介護事業者課

目次

Ⅰ 有料老人ホーム地震防災対策の必要性について　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1P

１ 防災対策の推進

２ 期待される効果

(1) 施設の能力の向上

(2) 自助能力の向上

Ⅱ 平常時における地震防災対策　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2P

１ 地震による被害想定

(1) 立地条件の確認

(2) 施設の被害想定

(3) 施設内の防災対策の検討

２ 施設（ハード面）の地震防災対策　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3P

(1) 落下物、家具等の転倒防止対策

① 備品等の対策

② 天井からの落下物対策

③ 窓ガラス等の対策

④ 屋外対策

⑤ 防火対策

(2) 施設の耐震化の検討

3 施設（ソフト面）の地震防災対策　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4P

(1) 必需品の備蓄

(2) 情報収集と連絡体制の整備

① 災害情報収集及び職員への連絡体制

② 施設利用者の安否確認方法

③ 利用者の家族との連絡体制

④ 関係機関との緊急連絡体制

(3) 避難経路・避難所の確認

(4) 職員及び入所者の防災知識の向上

(5) 地震防災訓練の実施

(6) 防災・応急対応体制の確立

(7) 市町村への被災状況の報告手順の確認

4 その他　　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8P

(1) 地域社会との連携

① 地域住民（自主防災組織等）・ボランティア団体との交流推進及び避難協力体制の構築

② 福祉避難所（第二次避難所）としての指定

(2) 社会福祉施設間等の広域的ネットワーク化

① 他の社会福祉施設との広域的ネットワーク化

② 民間企業、各種団体等との応援協定の締結

Ⅲ 地震発生後の応急対策

１ 地震発生直後の対応（地震発生から2日目までの対応）　　　・・・・・・・・・・・・・９P

(1) 応急体制の設置

(2) 火災の発生防止と初期消火活動の実施

(3) 救護活動の実施

(4) 施設の屋内外点検の実施

(5) 入所者の避難、安全確認

(6) 災害情報の収集伝達

(7) 府・市町村との連携

(8) 緊急物資等の確保

(9) 施設利用者の家族の安否確認

2 地震発生後３日目以降の対応　　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10P

(1) 入所者の安全確保

(2) マンパワーの確保

(3) 緊急物資等の確保

(4) 入所者の健康管理

(5) 施設等の応急復旧

(6) 一時帰宅者及びその家族への支援

(7) 職員のケアの実施

(8) 地域に居住する在宅弱者への支援

(9) 市町村への被災状況の報告

Ⅰ 有料老人ホーム地震防災対策の必要性について

1 防災対策の推進

平成２３年3月１１日に発生した、東日本大震災では、『大地震・大津波による被害』と『福島第一原発の事故』という二つの大きな危機的事態による被害が生じています。

また、平成７年１月17日早朝に発生した阪神・淡路大震災では六千人を超える方が犠牲となりましたが、その半数を占めたのが高齢者でした。

地震や津波により身体的に被害を受けなかった場合でも、一般の避難所生活を強いられるなど、環境の変化により、心身への負担は深刻なものとなります。現に、今回の震災でも避難所生活による強いストレスから高齢者が死亡するといったケースも報告されています。

大阪府域においても、南海トラフ巨大地震や上町断層帯地震の危険性が指摘されており、多数の高齢者が入所・利用する有料老人ホームは、被災後でも高齢者に対して適切なケアが安定して提供できるよう、ソフト・ハードの両面から災害に強い施設が求められています。

そのために、各施設の実情に則した地震防災対策マニュアルを作成し、防災対策の一層の推進を図ってください。

２ 期待される効果

(1 )施設の能力の向上

各施設で地震防災対策マニュアルを作成し、職員への周知・教育・訓練を徹底、施設内の地震対策（非常用の備蓄、耐震補強・落下物対策）を行うことにより、災害時に迅速かつ適切な対応が期待でき、地震による被害を最小限に抑えることができます。

また、その後においても、より早く、適切なケアが提供できる体制を確立することが可能となります。

(2) 自助能力の向上

有料老人ホームでは、職員が24時間体制で勤務しているところが多く、災害緊急時に入居者の安全確保のための迅速な対応が可能です。

そのためにも施設等が、地震防災対策マニュアル等を整備し、自助能力を向上させることにより、入居者に適切な支援を提供することが期待できます。

なお、緊急事態には、一時期、緊急対応を強いられることはやむを得ないと考えられますが、日ごと、復旧活動と全国的な支援活動が充実され、地域全体の体制の建て直しが図られるまで施設内においても高齢者支援が継続できるよう心がけなければなりません。

一時的な人員不足や物資欠乏によるサービス低下も起こり得ますが、

このような状況下においても、生活支援の過程で事故や感染症が発生しないよう最大限の努力を払うことが必要となります。

1P

Ⅱ 平常時における地震防災対策

1 地震による被害想定

(1) 立地条件の確認

危険を予測するためには、まず、施設の立地がどのような場所・地域なのか（想定さ

れる震度、活断層の付近、地盤が柔らかい、土砂崩れが起こりやすい等）を確認することが必要です。

立地状況を知り、被害想定をおこなうことにより、具体的な防災対策、応急対策を

講じることが可能となります。

【参考となる資料（例示）】

| 資料名 | 閲覧先 | 情報 |
| --- | --- | --- |
| 大阪府自然災害 総合防災対策検討 （地震被害想定）報告書 | 大阪府危機管理室 (同ホームページ等参照) | 想定地震による揺れ、液状化危険の程度に関する想定 |
| 大阪府地域防災計画 | 大阪府危機管理室 (同ホームページ等参照) | 地震等にかかる災害予防、災害応急対策等を記載 |
| 地震に関する評価等 （活断層の長期評価等） | 文部科学省地震調査 研究推進本部 (同ホームページ等参照) | 活断層調査に基づく、いわゆる直下型地震の発生確率、揺れの程度等 |

※　大規模震災への対応に関しての書籍等は、全国社会福祉協議会等各社から、出版されていますので参考にしてください。

(2) 施設の被害想定

施設における具体的な被害想定を行います。

・施設、設備の想定される具体的な被害はどのようなものか。

・施設利用者・職員の被災に関する危険の具体的な目安はなにか。

・ライフラインの停止等により施設運営上具体的にどのような支障が想定されるのか。

(3) 施設の防災対策の検討

被害を最小限に抑えるために、被害想定に対応した具体的な地震防災対策（ハード面、

ソフト面）を行うことが必要です。

・ハード面・・・落下物、家具等の転倒防止対策、施設の耐震化の検討 等

・ソフト面・・・必需品の備蓄、情報収集及び連絡体制の整備、

避難経路・避難場所の確認、地震防災訓練の実施 等

２P

2 施設（ハード面）の地震防災対策

(1) 落下物、家具等の転倒防止対策

地震発生により、施設内の設備及び備品の落下や転倒、破壊又は窓ガラス等の飛散により、施設利用者及び職員が負傷したり、通路がふさがれたりするケースは少なくないため、対策を行います。

① 備品等の対策

・机、ロッカー及びタンス等の固定

・ロッカー、タンス等の上に置いている備品等の除去・固定　等

※ 居室、共同生活室等の入所者や職員が多く利用する場所は、ガラスや割れ物を置かないなど、特に注意することが必要です。

・厨房機器及び大型設備の固定

※ 配管類が切断、抜け落ち被害を受けるケースが想定される。リダンダンシー（あそび）対策を施すなどの対策が必要です。

② 天井からの落下物対策

・照明器具、吸音材等の取り付け状態の点検及び落下防止　等

③ 窓ガラス等の対策

・網ガラス、強化ガラス等、破壊されにくいガラスの使用

・飛散防止フィルム等による補強

・窓ガラス付近にロッカー、タンス、植木鉢を置かない。

・「はめころし窓」の不使用　等

④ 屋外対策

・屋根の状態点検及び危険箇所の補修・改修

・外壁・門・塀の基礎部分の剥離、亀裂の状態点検及び必要な補強

・看板等の落下防止、物置、老木等の倒壊危険物の補強・除去　等

⑤ 防火対策

火を用いる器具やガス等可燃性危険物等の適正な管理と地震発生時の消火　等

これら以外にも、専門家や関係機関などの意見を参考に、施設の実情に合わせた適切な対策を講じましょう。

(2) 施設の耐震化の検討

昭和５７年以前に竣工した建物は、昭和５６年新耐震設計基準が適用されていないため、耐震性能が低い可能性があります。

施設の耐震診断や耐震補強等の対策を検討しましょう。

阪神・淡路大震災で、中破以上の被害を受けた比率は、昭和４６年以前の 建築物 35.3％、昭和46～56年建築物 14.2％、昭和５７年以降の建築 物 6.5％でした。

３P

３ 施設（ソフト面）の地震防災対策

(1) 必需品の備蓄

大規模な地震が発生した場合、交通がまひし、必需品の補給が受けられないことやライフライン（水道、電気、ガス）が停止することも想定されます。

そのような状況に陥った場合でも、施設利用者へ適切なケアを確保できるよう

必需品の備蓄が必要です。

少なくとも広域的な救援が到着するまでの３日間程度は施設運営が維持できるよ

う、入所者（利用者）及び職員用の食料、水、紙おむつなどの生活用品、応急医薬

品等が必要と考えらます。

阪神・淡路大震災では、ライフラインの全復旧に要した日数は、水道　90日、

電気　７日、ガス　84日でした。

＜参考＞

○　入所型社会福祉施設における備蓄物資

| 保 存 食 料 | 高齢者等でも食べやすいもの（スティッククラッカー、鮭ごはん、オニオンスープ、アルファ化米、クリームシチュー、ポークカレー、ハム缶、サラダ、五目ごはん、牛肉やわらか煮、おかゆ、クリームスープ 等 | ｢府内施設の非常食等の備蓄状況例｣ を添付していますので参考にしてください。 |
| --- | --- | --- |
| 飲 料 水 | 保存水（一人一日３リットルを目安） （夜間は浴槽やバケツ等に水をためておく（生活用水用）、就寝前に居室内にあるジャーポットを満水にしておく等） |  |
| 医 薬 品 | 応急医薬品、常用薬 |  |
| 調理器具類 | 鍋、釜、卓上コンロ（燃料含む）、紙食器等 |  |
| 寝 具 類 | 毛布、下着、紙おむつ、生理用品、タオル等 |  |
| その他 | 簡易トイレ、サバイバルシート、暖房器具（石油ストーブ）、携帯電話用バッテリーチャージャー、 懐中電灯 等 |  |

(2) 情報収集と連絡体制の整備

① 災害情報収集及び職員への連絡体制

災害時に、地震に関する情報収集や、地震防災対策実施のための職員への指示が、円滑かつ確実に行われるため、連絡体制の整備はきわめて重要です。

しかし、災害時においては、電話、ＦＡＸの回線遮断や錯綜など使用できない可能性が高いことから、代替通信（無線など）の検討や職員の出勤（参集）基準を定めておくことが必要です。

なお、大阪府では、震度4から震度５強で一部の職員が参集し、震度６弱以上で全員参集と定めています。

４P

<参考>

加入電話や携帯電話は、設備に被害がなくても錯綜により発信規制が実施され、通じにくくなります。しかし、グレーや緑色の公衆電話は、発信規制外であるため利用できる場合があります。

また、携帯電話は通じない場合でも、メールの送受信は比較的通じやすい場合があります。

それ以外にも、災害発生時にNTTが開設する災害用伝言ダイヤル171（毎月1日、15日などには訓練利用が可能）や、携帯電話会社各社が提供する災害用伝言版サービス等の活用も有効ですので、日頃からこれらのサービスの利用方法を確認しておきましょう。

② 施設利用者の安否確認方法

ア 入所施設

地震発生時、施設利用者が施設外にいる場合に備えて、利用者やその家族との安否確認方法について定めておく。

イ 通所施設

地震発生時、利用者が施設にいる場合に備えて、家族との安否確認方法について定めておく。

③ 利用者の家族との連絡体制

ア 地震発生時、家族と施設間の連絡方法について定めておく。

イ 地震発生後、家族による一時引き取りの可能性や方法について確認しておく。

④ 関係機関との緊急連絡体制

・行政機関

・設備等のメンテナンス会社

・消防署、警察署

・医療機関　等

(3) 避難経路・避難所の確認

施設の倒壊や津波・火災などに備えて、近隣の避難所及びその他利用する可能性のある避難所とその経路を確認するとともに、避難所管理者（市町村）と受け入れ体制や必要なサポート等について調整をしておきましょう。

大規模地震発生後は、橋の崩落や建物の倒壊など不測の事態に備え、二重三重の避難経路・避難場所を想定しておきましょう。

また、避難場所については、入所者の家族等にも連絡をしておきましょう。

(4) 職員及び入所者の防災知識の向上

日頃より防災の観点から施設の点検や主体的役割の分担、研修会参加等により職員の防災知識の向上を図ってください。また、入所者へも施設内で講習会等を実施することにより、理解と関心を高めてください。

５P

(5) 防災訓練の実施

災害が発生した時の避難場所の確認や、自力で避難することが困難な入所者について、安全な場所への誘導・避難を円滑に行うための計画を策定しておきましょう。

また、防災訓練は、夜間の発生を想定した訓練や災害の規模等を考えた訓練など

画一的な防災訓練にならないように配慮してください。

(6) 防災・応急対応体制の確立

職員の参集と役割分担計画の作成

ア 職員の居住場所や通勤手段を考慮して、災害発生時参集可能職員の把握を行う。

イ 災害発生初期における職員の役割分担計画を作成し初動体制を確立する。

（参考）厚生労働省で作成した地震防災応急計画作成例

【地震防災対策委員会（平常時における対策）】

市町村との連携

委員長（施設長）

（点検班）

施設の安全確認、設備備品の落下転倒防止

（備蓄班）

食料、飲料水等備蓄の整備や定期点検

（教育班）

入所者等の関心・理解を高めるため地震防災教育の実施

（訓練班）

地震発生後の地震災害応急対策の円滑な遂行を図るための防災訓練の実施。

【地震防災活動隊（災害時における応急対策）】

隊長（施設長）

避難所

開設班

副隊長（施設長が指名）

（情報班）

市町村防災本部、警察、消防署等と連絡、情報収集

（救護班）

救急医薬品の確保、緊急救護所の設置

（応急物資班）

食料、飲料水、応急復旧用資材の確保、必要に応じ搬出。

（消火班）

危険物の安全確認、消火用設備の配備、発火防止

（安全指導班）

設備等の転倒・落下防止措置、非常口の開放、避難経路障害物除去

6P

※　地震発生が、夜間等に起こった場合は、施設職員も被災し、参集できない場合も予測されるため、夜間時における応急体制も検討しておきましょう。

また、職員の参集所要時間を把握し、一定時間経過後も参集できない場合の体制も検討しておきましょう。

(7) 市町村への被災状況の報告手順の確認

大阪府では、大阪府内の有料老人ホームにおいて、地震や風水害等の災害により物

的・人的被害があった際には、事業者の皆様から所在市町村に被災状況をご報告いただくこととしています。

報告いただいた情報は、市町村から大阪府に集約し、国（厚生労働省）が実施する風水害等被災にかかる調査に活用させていただくこととなりますので、地震防災対策マニュアルに市町村への報告手順を盛り込んでいただくなど、平常時から市長村への報告手順を確認しておいてください。

各市町村の受付担当窓口や報告様式については、当課ホームページの被災状況等の

把握をご覧ください。

７P

4　その他

(1) 地域社会との連携

①地域住民(自主防災組織等)・ボランティア団体との交流推進及び避難協力体制の構築

日頃から地域住民との交流を図り「開かれた施設づくり」を推進するとともに、

災害時の避難協力体制を構築し、災害発生時に地域住民の協力を得て、多数の入所者の避難等を迅速に行えるようにしましょう。

② 福祉避難所（二次避難所）としての指定

大規模災害が発生した場合、在宅で被災し一般の避難所生活が困難な高齢者の発生

や、被災地域の社会福祉施設が大きな被害を受け、入所者の介護等ができなくなる

場合が想定されます。

この様な場合に臨時的に被災者を受け入れる福祉避難所として、市町村の指定に

対応できるよう検討を行うようにしてください。

(2) 社会福祉施設間等の広域的ネットワーク化

① 他の社会福祉施設との広域的ネットワーク化

施設の倒壊等により、施設入所者が他施設へ移動する必要がある場合等に、他施設

等から職員の応援を求めることができるよう、他の福祉施設や事業者等との間で災害

時のための応援協定等のネットワークを形成するようにしてください。

ネットワークの形成は、はじめに地域内の連携を進め、第２段階として各地域間の

連携、そして最終的に府域外との連携を進めてください。

② 民間企業、各種団体等との応援協定の締結

各施設が単独あるいは圏域単位で民間企業、ホテル・旅館等と大規模災害発生時の

応援体制の確立などについても可能な限り検討してください。

８P

Ⅲ　地震発生後の応急対策

入所者等の安全を確保するため、次に掲げる対応・活動等を迅速に行ってください。

なお、施設の規模、形態、入所者の要介護状態等により、災害対策や活動内容等は

異なるため、当該施設の状況に応じた措置等が必要であり、事前に災害対応計画として定めておきましょう。

1 地震発生直後の対応（地震発生から２日目までの対応）

(1) 応急体制の設置

(2) 火災の発生防止と初期消火活動の実施

(3) 救護活動の実施

・負傷者の応急措置

・専門的治療を要する負傷者等の病院等への搬送手配

(4) 施設の屋内外点検の実施

・火気器具・危険物の点検

・出火の有無の確認

・倒壊危険性の把握

・落下物、転倒物等の障害物の点検

(5) 入所者の避難、安全確認

・移動が可能な入所者の避難誘導（避難場所等への移動）

・移動が不可能な入所者の安全確保（落下物のない箇所への移動等）

・入所者の所在確認

・行方不明者の警察への通報

・二次災害発生の防止措置

(6) 災害情報の収集伝達

・各種災害情報の一元管理（情報の収集や発信の一元化）

・入所者及び入所者の家族等に対する情報提供

(7) 府・市町村との連携

・府・市町村からの情報収集

・施設の被害状況の提供

・福祉避難所として指定された場合の受入体制の確立　等

(8) 緊急物資等の確保

・緊急物資の確保（医薬品、水、毛布、照明器具、衣類、簡易トイレ等）

・非常食の確保、炊き出し等の実施

(9) 施設利用者の家族の安否確認

９P

2 地震発生後３日目以降の対応

(1) 入所者の安全確保

・中長期的な避難場所（被災していない施設、損傷を受けていない建物等）の確保

・他施設への移送手配

・帰宅可能者の引き取りを家族等へ要請

・倒壊を免れた建物の危険度チェックの実施

(2) マンパワーの確保

・施設職員の確保（必要な勤務体制の確保）

・施設運営支援ボランティアの確保（ボランティアの宿舎等の確保も含む。）

(3) 緊急物資等の確保

・緊急物資の確保（医薬品、水、毛布、衣類等）

・炊き出し等の実施

(4) 入所者の健康管理

・医師等による健康相談

・精神科医師等によるメンタルケア

(5) 施設等の応急復旧

・電話、電気、ガス、水道等のライフラインの応急復旧の手配

・破損した設備等の応急復旧の手配

(6) 一時帰宅者及びその家族への支援

・緊密な相互連絡

・介護方法の相談

・支援する人材の派遣

(7) 職員のケアの実施

・職員の過重労働の防止

・メンタルケアの実施

(8) 地域に居住する在宅弱者への支援

・在宅弱者に対する支援

・支援する人材の派遣

・避難所生活をする災害弱者の緊急受け入れ

(9) 市町村への被災状況の報告

・施設において、物的・人的被害があった場合に規定の様式により施設所在地の市町村へ報告

1０P